APLIKASI PERHITUNGAN HASIL KALIBRASI DAN NILAI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN DALAM SERTIFIKAT KALIBRASI BERBASIS VISUAL BASIC

APPLICATION FOR CALIBRATION REPORT AND MEASUREMENT UNCERTAINTY CALCULATION IN CALIBRATION CERTIFICATE USING VISUAL BASIC

YESSI VERONIKA MARPAUNG

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika,

Jl. Perhubungan I No. 5 Pondok Aren, Tangerang Selatan 15221

email : yessimarpaung16@gmail.com

ABSTRAK

Memberikan pelayanan data dan informasi yang valid di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika (MKKuG) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). BMKG memiliki alat pengamatan MKKuG yang harus laik operasional. Peralatan tersebut harus dikalibrasi dan dilengkapi dengan sertifikat kalibrasi. Mendukung penyajian Sertifikat Kalibrasi dan menghindari kesalahan perhitungan yang disebabkan oleh rumus perhitungan yang di salin dengan model copy-paste tanpa melihat kesamaan dan ketidaksamaan kolom dan baris pada Microsoft Excel maka dilakukan percobaan untuk pembuatan Aplikasi Perhitungan Hasil Kalibrasi dan Nilai Ketidakpastian Pengukuran Dalam Sertifikat Kalibrasi Berbasis Visual Basic. Perancangan aplikasi ini menggunakan Program Visual Basic 2013 dan penyimpanan database menggunakan aplikasi MySQL. Perancangan pembuatan software perhitungan ini masih   berbatas pada kalibrasi alat meteorologi dan peralatan kalibrasi yang berada pada Laboratorium Kalibrasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura.  Aplikasi ini dapat digunakan oleh petugas kalibrasi dalam pembuatan dan penyimpanan dokumen sertifikat kalibrasi yang menunjang kinerja BMKG dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Kata kunci : Kalibrasi, Sertifikat Kalibrasi, Visual Basic, MySQL, Database

ABSTRACT

Providing that valid data and information services in the field of Meteorology, Climatology, Air Quality and Geophysics is one of the main tasks and functions of Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG). BMKG observation equipment should be calibrated and equipped with a calibration certificate.To reduce the human error caused by calculation formulas are copied without seeing the similarity and dissimilarity of columns and rows in Microsoft Excel, this research conducted experiments for making Applications For Calibration Report and Measurement Uncertainty Calibration Calculation In Certificate  Using  Visual  Basic.  Program  application  design  using  Visual  Basic  2013  and  MySQL database application. The calculation software development is still bounded on meteorological instrument calibration  and  calibration  equipment  that  is  on  Laboratourium  Calibration  in  Meteorology  and Geophysics Agency Region V Jayapura. This application is expected to facilitate the work of the calibration officer in the calculation and storing the calibration documents to public service.

Keywords : Calibration, Calibration Certificate, Visual Basic, MySQL, Database

I.     PENDAHULUAN

1.1  Kalibrasi

1.1.1     Pengertian Kalibrasi

Menurut International Organization for

Standardization  (ISO)  /  International Electrotenic Comiton (IEC) Guide 17025 : 2005 dan   Vocabulary   of   International   Metrology (VIM) pengertian kalibrasi adalah kegiatan yang menghubungkan nilai yang ditunjukkan oleh instrument/alat  ukur  atau  nilai  yang  diwakili oleh bahan ukur dengan  nilai yang sudah diketahui tingkat kebenarannya (yang berkaitan dengan kisaran yang diukur) dalam kondisi tertentu.

Nilai yang sudah diketahui ini biasanya merujuk   ke   suatu   nilai   dari   standar,   yang tentunya  harus  memiliki  akurasi  yang  lebih tinggi daripada instrument ukur yang dikalibrasi. Dalam WMO 08, disebutkan data pengamatan yang valid dapat diperoleh hanya ketika program jaminan kualitas yang komprehensif diterapkan pada instrument atau alat yang digunakan untuk pengamatan tersebut. Kalibrasi dan pengujian merupakan  unsur-unsur  yang  menjadi  bagian dari program jaminan kualitas alat/instrument pengamatan yang dimaksudkan diatas.

Menjamin peralatan laik operasi, peralatan pengamatan harus dikalibrasi secara berkala.  Kalibrasi  yang  dimaksudkan  adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan hubungan antara nilai besaran yang ditunjukan oleh suatu peralatan dan nilai yang diukur oleh standar dalam kondisi tertentu. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan alat pada alat standar yang tertelusur dengan alat standar nasional maupun internasional.

1.1.2     Tujuan Kalibrasi

Tujuan  pelaksanaan  kalibrasi  adalah  sebagai

berikut :

1.	Menjamin    hasil-hasil    pengukuran    alat sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

2.	Menentukan      deviasi      (penyimpangan) kebenaran nilai penunjukan suatu instrument/alat ukur.

3.	Mencapai ketertelusuran pengukuran. Hasil pengukuran      dapat      dikaitkan/ditelusur

sampai  ke  standar  yang  lebih  tinggi/teliti

(standar primer nasional dan internasional)

melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus.

1.1.3     Manfaat Kalibrasi

Manfaat kalibrasi adalah sebagai berikut :

1.	Menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya.

2.	Mendukung  sistem  mutu  yang  diterapkan beberapa       industri       pada       peralatan

laboratorium dan produksi yang dimiliki.

3.	Dengan melakukan kalibrasi, bisa diketahui seberapa  jauh  perbedaan  (penyimpangan)

antara nilai yang sebenarnya dengan nilai yang ditunjukan oleh alat ukur.

1.1.4     Prinsip Dasar Kalibrasi

Saat melakukan kalibrasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang menjadi prinsip dasar berjalannya suatu proses kalibrasi, yaitu :

1.    Adanya objek ukur (Unit Under Test)

2.    Adanya calibrator (alat standar)

3.	Adanya prosedur kalibrasi, yang mengacu ke standar kalibrasi internasional, nasional atau  prosedur  yg  dikembangkan  sendiri oleh laboratorium yang sudah teruji dengan terlebih dulu dilakukan verifikasi.

4.	Adanya   teknisi   yang   telah   memenuhi persyaratan mempunyai kemampuan teknis kalibrasi (sebaiknya bersertifikat).

5.	Lingkungan terkondisi, baik suhu maupun kelembabannya.       Jika       tidak       bisa

dikondisikan, misalnya terjadi saat kalibrasi dilakukan di lapangan terbuka, maka faktor lingkungan    harus    diakomodasi    dalam

proses pengukuran dan perhitungan ketidakpastian.

6.	Hasil   kalibrasi   itu   sendiri,   bisa   berupa sertifikat kalibrasi.

1.1.5     Waktu Pelaksanaan Kalibrasi

Waktu pelaksanaan kalibrasi terdiri atas :

1. Kalibrasi pertama, yaitu kalibrasi yang dilakukan pada setiap jenis peralatan pengamatan sebelum pertama kali di operasikan. Kalibrasi pertama dilakukan untuk memastikan peralatan pengamatan dapat berfungsi sesuai dengan persyaratan operasional dan teknis.

2.   Kalibrasi   berkala,   yaitu   kalibrasi   yang wajib dilakukan untuk setiap jenis peralatan

pengamatan yang telah di operasikan sesuai jadwal. Kalibrasi berkala dilakukan untuk menjamin kelaikan peralatan pengamatan dan terhadap fungsi peralatan pengamatan tersebut. Kalibrasi berkala untuk alat mekanik (konvesional) wajib dikalibrasi selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  sekali dan alat elektronik (otomatis) wajib dikalibrasi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.

1.1.6     Metode Kalibrasi

Kalibrasi yang dilakukan oleh BMKG biasanya dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1.    Kalibrasi laboratorium (Lab)

Kalibrasi Lab adalah kalibrasi yang dilakukan   di   Laboratorium   di   wilayah

kantor    BMKG    dengan    menggunakan

perantara  media chamber seperti  kalibrasi yang dilakukan pada umunya.

2.   Kalibrasi lapang

Kalibrasi lapang adalah kalibrasi yang dilakukan   dengan   menggunakan   media alam atau media yang dibuat sehingga kondisinya dapat diatur. Dalam pelaksanaan kalibrasi lapang peralatan yang digunakan sebagai standar harus dikalibrasi terlebih dahulu sebelum dibawa ke lapang. Dimana peralatan yang menjadi standar harus tertelusur ke standar nasional maupun internasional. Tujuan di adakan kalibrasi lapang untuk menetapkan nilai koreksi dan ketidakpastian peralatan yang digunakan di stasiun meteorologi maupun instansi lain dibandingkan terhadap peralatan standar yang telah dikalibrasi dan tertelusur ke standar nasional maupun internasional.

1.1.7     Peralatan Laboratorium Kalibrasi

1.1.7.1  Peralatan Kalibrasi Meteorologi dan

Peralatan Klimatologi

Pada  sub  bidang  Peralatan  Kalibrasi

Meteorologi    dan    Klimatologi         dilakukan penyusunan      tata      cara      tetap      kalibrasi,

standarisasi,  dan  spesifikasi  peralatan  standar

dan kalibrator, serta pelaksanaan inventarisasi,

monitorting dan evaluasi, pengadaan, perbaikan dan pemiliharaan peralatan kalibrator dan pelaksanaan di bidang kalibrasi perlatan operasional.

Tata  cara  dan  tahapan  pelaksanaan  kalibrasi pada  peralatan  stasiun  klimatologi  umumnya sama  dengan  yang  dilakukan  untuk  stasiun meteorologi.  Metode  kalibrasi  yang  dilakukan pada   kegiatan   kalibrasi   stasiun   Klimatologi adalah Metode Kalibrasi Lapang, yaitu proses kalibrasi   yang   dilakukan   dengan   membawa kalibrator   portable  (Transfer   Calibrator)   ke stasiun-stasiun Klimatologi BMKG di daerah. Peralatan  kalibrasi  peralatan  meteorologi  dan klimatologi antara lain :

1.    Temperature Test Cabinet

Gambar 1.1 merupakan adalah Temperature Test Cabinet yang memiliki fungsi sebagai tempat dimana sensor-sensor atau alat-alat pengukur suhu, seperti thermograph, thermometer, Pt.100, dan lain-lain dapat dikalibrasi.

Gambar 1.1 Temperature Chamber

(sumber : www.bmkg.go.id)

Prinsip kerja Temperature Test Cabinet ini menggunakan refrigerator sebagai media pendingin dan heater sebagai pemanas. Di dalamnya  juga  menggunakan kipas  yang berguna menstabilkan suhu di dalamnya. Pengaturan suhu diatur dengan menggunakan touch panel yang diubah sesuai kebutuhan.

2.    Humidity Test chamber

Peralatan kalibrator pada Gambar 1.2 merupakan  tempat  dimana  sensor-sensor

atau alat-alat pengukur kelembaban udara,

seperti  thermohygrograph,  hygrometer dapat dikalibrasi. Alat ini di sebut Humidity Test chamber.

Prinsip  kerja  kalibrator  ini  menggunakan

heater sebagai pemanas. Didalam Chamber

ini juga menggunakan kipas yang berguna untuk menstabilkan kelembaban udara didalamnya. Pengaturan kelembaban diatur

dengan menggunakan panel yang diubah sesuai dengan keinginan.

Gambar 1.2 Humidity Chamber

(sumber :  www.bmkg.go.id)

3.    Pressure Chamber

Pressure  Chamber  alat  ini  berfungsi sebagai     tempat     melakukan     kalibrasi

peralatan pengukur tekanan udara, seperti barometer    air    raksa,    barograph,    dan

aneroid.  Sebagai  alat  pembanding digunakan sebuah barometer air raksa type

test barometer.

Gambar 1.3 Pressure Chamber

(sumber : www.bmkg.go.id)

Prinsip   kerja   alat yang ditunjukan  pada gambar 1.3 ini   adalah   perubahan   besar tekanan    udara    di    dalam test chamber dilakukan melalui pompa pressure/vacuum dengan terlebih dahulu mengatur posisi valve/katup sesuai dengan proses yang hendak dilaksanakan sedemikian sehingga tekanan udara di dalam chamber mencapai besaran tekanan yang diinginkan.

4.    Wind Tunnel

Alat yang berupa tunnel atau terowongan ini    berfungsi    sebagai    tempat    untuk

mengkalibrasi sensor-sensor  atau  alat-alat

pengukur    kecepatan    angin,anemometer, cup counter, dan lain-lain.

Gambar 1.4 Wind Tunnel

(sumber : www.bmkg.go.id)

Prinsip     kerja     alat   pada Gambar 1.4 ini menggunakan motor penghisap, dimana motor penghisap tersebut digunakan untuk menghisap udara dari luar dan dialirkan melalui tunnel serta melewati sensor yang akan  dikalibrasi.  Kecepatan  aliran  angin bisa diatur sesuai dengan kebutuhan

1.1.7.2  Peralatan Kalibrasi Geofisika

Peralatan Kalibrasi Geofisika antara lain :

| 2. | Kalibrator | Kelistrikan, Waktu | dan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Frekuensi: | Multiproductcalibrator | tipe |

1.	Kalibrator    Seismik:    Calibration    Table (Meja      Kalibrasi)  untuk  melakukan kalibrasi absolut pada seismometer.

Transmille 3051 (kalibrator multimeter), osilloscopes, powersupplies, clamp meter, watt/power meter, RLC meter.

2	Kalibrator     Geopotensial:     Gravitimeter untuk melakukan kalibrasi gaya berat.

Gambar 1.5 Peralatan Kalibrasi Geofisika

(sumber : www.bmkg.go.id)

1.2  Sertifikat Kalibrasi

Hasil kalibrasi atau quality record dari

sebuah   sebuah   alat   yaitu   berupa   sertifikat kalibrasi. Sertifikat kalibrasi adalah suatu bentuk

data tertulis yang merupakan hasil dari serangkaian  kegiatan  yang  membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen  atau  sistem  pengukuran  atau  nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai nilai yang   sudah   diketahui   yang   berkaitan   dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Di dalamnya tercatat beberapa hal seperti measured value, correction value, dan nilai uncertainty.

Pada  Laboratorium  Kalibrasi  Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah V Jayapura, sebagai bukti hasil perhitungan kalibrasi suatu alat harus dilaporkan dalam bentuk Sertifikat Kalibrasi dengan pengesahan yang ditanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk atau berwenang, yang menyatakan  bahwa  alat  tersebut  telah dikalibrasi. Sertifikat kalibrasi yang diterbitkan tersebut harus berisi hasil pengukuran, termasuk nilai hasil ketidakpastian pengukuran. Salah satu contoh penyajian sertifikat kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6 Contoh Sertifikat Kalibrasi

Pada satu file sertifikat kalibrasi yang diterbitkan oleh Lab Kalibrasi BBMKG Wilayah V Jayapura untuk sebuah alat yang telah dikalibrasi terdapat beberapa lembar kerja, yaitu:

1.    Lembar Hasil Kalibrasi Sementara (LHKS).

LHKS  merupakan  lembar  kerja  petama yang  harus  di  isi  dengan  cermat  dalam

pembuatan sertifikat kalibrasi, dimana seorang petugas kalibrasi melakukan input

informasi   tentang   pelaksanaan   kalibrasi yang dilakukan saat itu. Contoh penyajian LHKS dapat dilihat pada Gambar 1.7.

Gambar 1.7 Contoh Lembar Hasil

Kalibrasi Sementara

2.  Tabel Data Kalibrasi

Nilai dari hasil pembacaan alat standar kalibrasi dan alat yang akan dikalibrasi

yang merupakan input awal perhitungan

hasil kalibrasi dan perhitungan ketidakpastian  akan  diproses  pada lembar kerja Tabel Data Kalibrasi. Contoh tabel data kalibrasi dapat dilihat pada Gambar 1.8.

Gambar 1.8 Contoh Tabel Data

Kalibrasi

Berikut penjelasan model matematis perhitungan hasil kalibrasi:

1. Hitung nilai sensor (alat) standar dengan nilai koreksi sertifikat sensor (alat) standar, S(terkoreksi)

S(terkoreksi) = S(pembacaan) + Ksertifikat

Keterangan :

S(terkoreksi)           :  nilai  pembacaan  alat standar setelah dikoreksi.

Pada gambar diatas S(terkoreksi) ditunjukan pada kolom temperatur (kolom D)

S(pembacaan)         :  nilai  pembacaan  alat standar sebelum dikoreksi (kolom B) Ksertifikat              :   nilai   koreksi   sensor (alat) standar (kolom C)

2. Hitung nilai koreksi antara sensor standar yang sudah terkoreksi atau S(terkoreksi)  terhadap nilai sensor (alat) yang dikalibrasi, S(koreksi)

S(koreksi) = S(terkoreksi) - S(alat)

Keterangan :

S(koreksi)       : nilai koreksi dari nilai pembacaan alat standar dan alat yang dikalibrasi (kolom F)

S(terkoreksi)     :   nilai   pembacaan   alat standar setelah dikoreksi (kolom D) S(alat)       : nilai pembacaan pada sensor (alat) yang dikalbrasi (kolom E)

3.   Hitung rata-rata nilai S(koreksi)

S(koreksi) =∑

3.  Perhitungan Ketidakpastian

Pada  Gambar  1.9  adalah  lembar  kerja

Perhitungan Ketidakpastian yang berisikan tentang semua komponen pembentuk nilai ketidakpastian.

Gambar 1.9 Contoh Perhitungan

Ketidakpastian

Keterangan :

1.   Uncert  source/  komponen  :  sumber- sumber ketidakpastian pengukuran

2.   Unit/Satuan  :  satuan  yang  digunakan

dari peralatan yang dikalibrasi

3.   Distribusi : jenis sebuah distribusi data

4.   U  atau  a  :  ketidakpastian  bentangan untuk tingkat kepercayaan tertentu

5.   Cov. Factor / pembagi  :faktor pembagi

sumber ketidakpastian

6.   Deg, of freedom /vi : derajat kebebasan

7.   Std. Uncert/ui  : ketidakpastian standart

8.   Urep      :    ketidakpastian    Pengulangan

(Repeat) pembacaan

9.   Usertf    :  ketidakapastian baku sertifikat standar

10. Udrift :  ketidakpastian baku drift standar sensor

11. Uresolusi :  ketidakpastian resolusi standar

12. Ci   :  koefisien sensitivitas

Koefisien      sensitivitas      mengubah

semua komponen ketidakpastian sehingga    mempunyai   satuan   yang sama dengan besaran ukurnya. Koefisien sensitivitas menunjukan seberapa sensitif besaran ukuran terhadap perubahan input.

13. Uc :  ketidakpastian baku gabungan dari semua pengukuran

14. Veff : derajat bebas efektif

Derajat bebas efektif ditetapkan untuk

menentukan faktor cakupan dari tabel t- studet yang memberikan indikasi seberapa baik sistem pengukuran.

15. U95             :         ketidakpastian         yang diperluas/bentangan

1.3  Ketidakpastian Pengukuran

(Uncertainty)

Pada  umumnya  suatu  kalibrasi  yang

dilakukan secara berulang tidak dapat menghasilkan nilai yang tepat sama, oleh karena

itu  diperlukan  sebuah  parameter  yang  tidak

hanya menggambarkan kesalahannya tetapi juga seberapa besar sebarannya. Parameter ini disebut ketidakpastian pengukuran.

Definisi  pengukuran  itu  sendiri  adalah serangkaian   kegiatan   yang   bertujuan   untuk

menentukan nilai suatu besaran dalam suatu angka.   Jadi   mengukur   adalah   suatu   proses

mengaitkan  angka  secara  obyektif  pada  sifat- sifat obyek atau kejadian nyata sehingga angka yang   diperoleh   tersebut   dapat   memberikan

gambaran yang jelas mengenai obyek atau kejadian    yang    diukur.    Sedangkan    sistem

pengukuran adalah sekumpulan aktivitas, prosedur, alat ukur, software dan orang yang bertujuan     mendapatkan     data     pengukuran

terhadap karakteristik yang sedang di ukur.

Masrur    (2013)    menyatakan    bahwa ketidakpastian pengukuran adalah rentang nilai

di  sekitar  hasil  pengukuran  yang  didalamnya

diharapkan terletak nilai sebenarnya dari besaran ukur.  Ketidakpastian  pengukuran  menunjukan

berapa    tingkat    kepercayaan    pada    sebuah

produk/instrument. Setelah proses pengukuran dinyatakan   dalam   model   matematis,   maka sumber ketidakpastian yang berkaitan dengan proses pengukuran harus dapat diidentifikasi dengan baik untuk menghindari taksiran ketidakpastian yang terlalu berlebihan maupun tidak memadai. Beberapa sumber ketidakpastian antara lain :

1.  Definisi besaran ukur yang tidak lengkap

2.  Realisasi  definisi  besaran  ukur  yang  tidak sempurna

3.  Pengambilan sampel yang kurang mewakili

populasi

4.  Pengetahuan  yang  tidak  memadai  tentang pengaruh kondisi lingkungan terhadap proses

pengukuran     atau     pengukuran     kondisi lingkungan yang tidak sempurna.

5.  Bias personil dalam pembacaan skala analog

6.  Resolusi atau ambang diskriminasi alat ukur

7.  Nilai     yang     diberikan     pada     standar pengukuran atau bahan acuan

8.  Pendekatan dan asumsi yang tercakup dalam

metode dan prosedur pengukuran.

9.  Variasi    pengamatan    berulang    terhadap besaran  ukur  dalam  kondisi  yang  tampak

sama

Ketidakpastian pengukuran terdiri dari beberapa komponen yang dapat diklasifikasikan menurut

metode  yang  digunakan  untuk  menaksir  nilai

numeriknya, yaitu :

1.  Type A  : dievaluasi dengan analisis statistik dari serangkaian pengamatan

2.  Type  B  :  dievaluasi  dengan  cara  selain

analisis       statistik       dari       serangkaian pengamatan.

Klasifikasi komponen ketidakpastian ke dalam

type A dan type B tidak selalu mempunyai hubungan  langsung  dengan  klasifikasi komponen ketidakpastian sebagai ketidakpastian yang berasal dari pengaruh kesalahan acak atau kesalahan sistematik. Sumber-sumber kesalahan acak adalah sebagai beikut :

1.    Aliran udara

2.    Fluktuasi suhu ruang

3.    Variasi kelembaban

4.    Gangguan power

5.    Gangguan vibrasi mekanik

6.    Gangguan elegtromagnetik

7.    Variasi tahanan konektor

8.    Modulasi tidak stabil

9.    Vibrasi mekanik dari mesin

Sedangkan kesalahan sistematik adalah kesalahan  yang  disebabkan  oleh  karakteristik alat ukur. Yang dapat dikurangi dengan teknik pengambilan data/pembaca.       Dalam melaporkan hasil kalibrasi atau hasil uji beserta ketidakpastiannya,   sebaiknya   memeperhatikan hal-hal berikut :

1.	Nilai      numerik      dari      ketidakpastian pengukuran sebaiknya dinyatakan dalam 2

(dua) significant digit.

2.	Bila     pembulatan     menyebabkan     nilai numerik   turun   lebih   dari   5   %   maka

sebaiknya dilakukan pembulatan ke atas.

3.	Untuk          meminimalkan          kesalahan pembulatan, dalam proses penggabungan ketidakpastian sebaiknya digunakan paling sedikit   1   (satu)   significant   digit   lebih banyak.

4. Nilai numerik dalam pelaporan hasil pengukuran     sebaiknya     dibulatkan     ke

significant digit terakhir dari ketidakpastian bentangan yang dilaporkan.

1.4  Visual Basic

Visual            basic            merupakan

developtment   tools   untuk   membuat   aplikasi dalam   lingkungan   sistem   operasi   windows. Visual basic (sering disingkat VB) merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment (IDE) untuk  membuat  program  perangkat  lunak berbasis operasi Microsoft Windows dengan mengunakan model pemrograman. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman Beginners’   Allpurpose   Symbolic   Instruction Code (BASIC) dan menawarkan pengembangan perangkat   lunak   komputer   berbasis   grafik dengan cepat.

Pada   pengembangan   aplikasi,   Visual

Basic menggunakan pendekatan visual untuk merancang user interface dalam bentuk form. Namun, untuk kodingnya menggunakan dialog bahasa Basic yang cenderung mudah dipelajari . Pada    pemrograman visual, pengembangan aplikasi dimulai dengan pembentukan interface, kemudian  megatur  properti  dari  objek-objek yang di gunakan dalam user interface dan baru dilakukan penulisan kode program untuk menangani kejadian-kejadian (event).

Lingkungan pemrograman atau IDE merupakan tempat dimana dikembangkannya sebuah aplikasi menggunakan Visual Basic. Dengan menggunakan IDE Programmer dapat membuat user interface, melakukan koding, melakukan testing dan debugging serta mengkompilasi program menjadi executable. Penguasaan yang baik akan IDE akan sangat membantu progammer dalam mengefektifkan tugas-tugasnya sehingga dapat bekerja dengan efisien.

1.5  Database

Menurut     Raditya     (2014),     sebuah

database adalah sebuah sistem yang digunakan

untuk menyimpan informasi terstruktur, dimana informasi tersebut disusun dan di simpan sedemikian   sehingga   bisa   di   ambil   dengan mudah dan efisien. Sebuah database bergantung pada relationship antara tabel di dalamnya yang disebut dengan relational database dan bisa direpresentasikan dalam bentuk visual diagram. Tabel   dan   relationship   serta   item-item   lain dalam database menjadikan unsur-unsur pendukung dalam desain sebuah database. Informasi didalamnya disimpan di dalam dan di ambil dari database tersebut oleh suatu program yang dikenal dengan Database Management System (DBMS).

DBMS merupakan perantara untuk user dengan database. Untuk berinteraksi dengan DBMS dapat memakai bahasa basis data yang sudah   ditentukan   oleh   perusahaan   DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam perintah atau instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Instruksi tersebut umunya ditentukan oleh user. Ada banyak software database yang bisa dipakai, seperti  MS.Access, MySQL, SQL Server, Paradox dan lain sebagainya. Visual Basic bisa menyimpan data dan berhubungan dengan berbagai tipe database tanpa perubahan kode yang berarti. Dalam pembuatan  aplikasi  ini,  penulis  akan menggunaan database MySQL.

1.5.1    My Structured Query Language

(MySQL)

MySQL adalah sebuah perangkat lunak

sistem manajemen basis data Structured Query Language (SQL). MySQL merupakan salah satu database open source yang paling populer didunia dikarenakan kecepatan tinggi, high reliability dan user friendly. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam  basis  data  relasional.  Bahasa  ini merupakan   bahasa   standar   yang   digunakan dalam manajemen basis data relasional. MySQL memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses informasi tanpa mengetahui dimana lokasinya atau bagaimana informasi tersebut disusun.

Berikut ini beberapa kelebihan MySQL

sebagai database server antara lain :

1.	Source   MySQL   dapat   diperoleh   dengan mudah dan gratis.

2.    Stabil dan cukup tangguh.

3.    Keamanan yang cukup baik.

4.    Sangat mendukung transaksi

5.	Akses  database  dapat  dilakukan  dengan mudah.

6.    Didukung program-program umum seperti

C, C++, Java, Perl, PHP, Python.

7.    Perkembangan yang cepat.

8.	Bekerja  pada  berbagai  platform.  (tersedia berbagai    versi    untuk   berbagai    sistem

operasi).

9.	Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga  memudahkan  konfigurasi  sitem

database.

10.  Mendukung  Open  Database  Connectivity (ODBC) untuk sistem operasi Windows. ODBC   adalah   yaitu   seperangkat   fungsi untuk melakukan  koneksi database secara local   maupun   remote.   Teknologi   yang menerapkan koneksi

11.  Mendukung  record  yang  memiliki  kolom dengan    panjang    tetap    atau    panjang

bervariasi.

1.5.2     X, Apache, MySQL, PHP, Perl

(XAMPP)

XAMPP merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang bebas (open source) yang dapat digunakan diberbagai sistem operasi.

XAMPP  merupakan  kompilasi  dari  berbagai program.   XAMPP   berfungsi   sebagai   server

offline yang berdiri sendiri (localhost). XAMPP terdiri  dari  beberapa  program  yaitu  Apache HTTP   Server,   MySQL  Database,   PHP   dan

Pearl.  XAMPP  terkenal  sebagai  program  web server (localhost) yang mudah digunakan (user

friendly).

1.6  Crystal Report

Crystal Reports merupakan salah satu paket program yang digunakan untuk membuat,

menganalisa,   dan   menterjemahkan   informasi yang    terkandung    dalam database ke    dalam

berbagai  jenis  laporan.  Crystal  Reports dirancang untuk membuat laporan yang dapat digunakan        dengan        berbagai        bahasa

pemrograman berbasis Windows, seperti Visual

Basic,   Visual   C/C++,   Visual   Interdev,   dan

Borland Delphi.

Beberapa Kelebihan dari Crystal Report adalah sebagai berikut :

1.	Pembuatan laporan dengan Crystal Reports tidak terlalu rumit dan banyak melibatkan kode program.

2.	Program Crystal Reports banyak digunakan karena  mudah  terintegrasi  dengan  bahasa

lain.

3.	Fasilitas     impor     hasil     laporan     yang mendukung  format-format  paket  program

lain,    seperti    Microsoft    Office,    Adobe

Acrobat Reader, HTML, dan sebagainya.

4.	Koneksi    yang    mudah    karena    disertai beberapa form yang memudahkan koneksi.

II.   METODE PENELITIAN

2.1  Perancangan Sistem

Pada   subbab   ini   akan   dibahas   blok

diagram dan diagram alir (flowchart) dalam pembuatan Aplikasi Perhitungan Hasil Kalibrasi Dan Nilai Ketidakpastian Dalam Sertifikat Kalibrasi.

2.1.1    Blok Diagram

Gambar 2.1 Blok diagram perancangan sistem

Blok diagram pada Gambar 2.1 merupakan rancangan software aplikasi penghitung  hasil  kalibrasi  dan  nilai ketidakpastian pengukuran. Dari blok diagram diatas, nilai   yang dimasukan oleh petugas kalibrasi akan di olah pada aplikasi yang telah dibuat dengan menggunakan Visual Basic yang kemudian hasil outputnya berupa sertifikat kalibrasi dan menyimpan dokumen tersebut pada penyimpanan database yang telah dirancang menggunakan   MySQL   yang   di   hubungkan dengan Visual Basic.

Input hasil pembacaan alat standar merupakan nilai hasil pembacaan dari alat standart  saat  pelaksaan  kalibrasi  (dengan  set point  yang sudah ditentukan) sedangkan  input

hasil  pembacaan  alat  yang  dikalibrasi merupakan nilai hasil pembacaan dari alat yang sedang dikalibrasi (dengan set point yang sudah ditentukan).  Sertifikat  kalibrasi  dan penyimpanan database merupakan output yang dinginkan dari aplikasi penghitung ini. Setiap sertifikat kalibrasi dapat tersimpan di database yang telas dirancang, sehingga jika data diperlukan di kemudian hari, petugas kalibrasi dapat menemukan file kalibrasi tersebut dengan mudah.

2.1.2    Diagram Alir (Flowchart)

Diagram   alir   atau      flowchart   yang

dirancang  dalam  pembuatan  aplikasi perhitungan hasil kalibrasi dan nilai ketidakpastian pengukuran dalam sertifikat kalibrasi  berbasis  visual  basic  ini  di  jelaskan pada Gambar 2.2.

START

Username

Flowchart perancangan sistem ini menjelaskan proses yang terjadi saat aplikasi dijalankan. Mulai dari Login pengguna sampai dengan   di   terbitkannya   sertifikat   kalibrasi. Ketika pengguna (dalam hal ini  adalah seorang petugas kalibrasi)    melaukan akses, maka pengguna bisa melakukan semua aktifitas seperti mengubah pengaturan aplikasi, memasukan nilai koreksi baru alat standar, mengevaluasi kinerja aplikasi dan utamanya adalah membuat sertifikat kalibrasi.

Terdapat pengulangan login jika salah memasukan  username  dan  password.  Setelah

melakukan  login  dengan  benar,  aplikasi  akan

menampilkan page input data alat atau Laporan Hasil  Kalibrasi  Sementara  (LHKS).  Masukan data  alat  yang  akan  dikalibrasi  sesuai  format yang ada kemudian di cetak (print) dan disimpan file dokumennya. LHKS di isi dengan tepat, aplikasi akan mengeluarkan perintah untuk pindah ke page berikutnya yaitu page input data hasil kalibrasi. Pada page input   data hasil kalibrasi, pengguna memasukan nilai hasil pembacaan/pengamatan        saat        melakukan

LOGIN

USERNAME DAN PASSWORD SUDAH BENAR??

NO

YES

PROSES   INPUT DATA

ALAT (LHKS)

PROSES  INPUT

DATA KALIBRASI

|  | PROSES PERHITUNGAN KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ARSIP SERTIFIKAT (INPUT  TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT)

dan Password

Salah,

periksa  kembali

SERTIFIKAT

KALIBRASI

PRINT SEMUA DATA

DATABASE

SELESAI

kalibrasi. Pada proses ini, aplikasi akan secara

otomatis menghitung nilai yang dimasukan oleh pengguna dan hasilnya di print dan disimpan file

dokumennya pada database.

Proses     selanjutnya     adalah     proses perhitungan   nilai   ketidakpastian   perhitungan,

aplikasi  akan  menghitung  otomatis  nilai-nilai

yang telah petugas masukan tadi. Yang terkahir adalah proses cetak sertifikat kalibrasi dengan menggunakan crystal report. Setiap petugas kalibrasi berhak menggunakan aplikasi ini untuk membantu tugas dan pekerjaan mereka dalam melakukan perhitungan kalibrasi, untuk itu diberikan satu username dan password kepada setiap petugas kalibrasi agar bisa terhindar dari penyalahgunaan  data  kalibrasi  dari  pihak  luar atau yang bukan merupakan petugas kalibrasi.

2.2  Rancangan Basis Data

Aplikasi perhitungan hasil kalibrasi dan nilai ketidakpastian pengukuran dalam sertifikat kalibrasi menggunakan MySQL sebagai pengola

basis   data.   Rancangan   basis   data   Aplikasi

Perhitungan     Hasil     Kalibrasi     dan     Nilai

Gambar 2.2 Flowchart Perancangan Sistem

Ketidakpastian Pengukuran Dalam Sertifikat Kalibrasi ini    menggunakan    beberapa   tabel. Berikut  penjelasan  dari masing-masing tabel.

2.2.1    Tabel Administrator

Tabel       administrator       digunakan       untuk menyimpan data pengguna aplikasi, dalam hal

ini pengguna atau petugas kalibrasi. Pada sistem, tabel administrator diberi nama “tabellogin”. Tabel admisnistrator atau tabellogin dapat dilihat

pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Struktur Tabel Administrator

(tabellogin)

| No | Nama Fields | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | user * | Char (15) | Username untuk login (sebagai primary key) |
| 2 | Password | Vachar | Password untuk login |

2.2.2    Tabel Data Petugas

Tabel data petugas yang ditunjukan pada Tabel

2.2, digunakan untuk menyimpan data petugas kalibrasi yang berada dalam Lab Kalibrasi Balai

Wilayah   V,    seperti    NIP,    Nama    Petugas,

Password,   Status.   Pada   sistem,   tabel   data

petugas diberi nama “tabelpetugas”.

Tabel 2.2 Struktur Tabel Data Petugas

(tabelpetugas)

| No | Nama Fields | Tipe Data | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NIP | Vachar (18) | Nomor Induk Pegawai (NIP) (sebagai primary key) |
| 2 | Nama_Petugas | Vachar (15) | Nama Untuk mengkases aplikasi |
| 3 | Password | Vachar (10) | Password setiap petugas yang berbeda |
| 4 | Status | Vachar (8) | Status petugas sebagai pejabat atau pegawai |

2.2.3    Tabel     Lembar     Hasil     Kalibrasi

Sementara (LHKS)

Tabel      LHKS      digunakan      untuk

menyimpan    informasi/data    peralatan    yang digunakan. Baik data alat standar ataupun alat

yang  akan  dikalibrasi.  Pada  sistem  ini,  tabel

LHKS diberi nama “tabellhks”. Tabel struktur

LHKS dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Struktur Tabel LHKS (tabellhks)

2.2.4    Tabel Data Kalibrasi

Tabel Data pada Gambar 2.4 adalah tabel data

kalibrasi digunakan untuk menyimpan niali dari hasil pembacaan alat yang telah dikalibrasi. Baik

data   alat   standar   ataupun   alat   yang   akan

dikalibrasi. Pada sistem ini, tabel data kalibrasi diberi nama “TabelDataKalibrasi”.

Tabel 2.4 Struktur Tabel Data Kalibrasi

(tabeldatakalibrasi)

2.2.5    Relasi Antar Tabel

Berdasarkan struktur basis data dan  tabel-tabel yang telah dibuat, adapun relasi atau hubungan

antar tabel dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5 Relasi Antar Tabel

Gambar 2.5  menunjukkan bahwa:

a.  Tabel  login  (tabellogin)  berelasi  dengan tabel petugas (tabelpetugas) pada NAMA_PETUGAS

b.  Tabel lhks (tabellhks) berelasi dengan tabel sertifikat    (tabelsertifikat)    pada    Nomor

Sertifikat

c.  Tabel data kalibrasi tidak beralasi dengan tabel manapun.

2.3  Rancangan Validasi Input Data

Aplikasi ini membutuhkan sebuah validasi input data pada program yang akan dibuat. Validasi pada     sebuah     program     berfungsi     untuk

mengurangi debug atau error, sehingga aplikasi yang   dibuat   akan   berjalan   sesuai   dengan

kebutuhan. Untuk membantu pengguna dalam memasukan  data  yang  tepat  dan  tidak memasukan   jumlah   karakter   yang   melebihi

jumlah karakter maksimum, digunakan properti

MaxLength dan CharacterCasing dari textbox.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1  Menu     dan     Langkah     Penggunaan

Software Aplikasi

Aplikasi  perhitungan  hasil  kalibrasi  dan  nilai

ketidakpastian pengukuran dirancang dengan menyediakan enam buah form.

3.1.1    Form Login

Form login merupakan form awal dari aplikasi

ini. Sebelum menggunakan software aplikasi penghitung  ini  ,  pengguna  atau  dalam hal  ini

petugas kalibrasi harus melakukan login terlebih

dahulu sesuai dengan username dan password

yang telah diberikan oleh admin.  Pada Gambar

3.1  merupakan  Form login  digunakan  sebagai saranan  keamanan  penggunaan  aplikasi  agar

tidak  sembarang  orang  melakukan  pengolahan

data dalam aplikasi ini. Artinya, tidak semua orang dapat menggunakan aplikasi ini selain petugas kalibrasi.

Gambar 3.1 Form Login

Logika   program   dalam   form   login   adalah sebagai berikut :

1.  Isilah nama user dan password.

2. Setelah   terisi   kolom   username   dan password,  klik  button  login.  Pada  saat button  login  di  klik,  maka  program akan mencari nama user dan password di dalam database.

3.  Jika  data  tidak  ditemukan  maka  muncul

pesan: “Username and password is wrong, Click OK”.

4.  Jika data ditemukan, maka form login akan

disembunyikan dan menu utama ditampilkan.

3.1.2   Form Menu Utama

Form menu utama ini digunakan sebagai sarana

integrasi beberapa form lainnya dalam sebuah project agar dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Form menu utama di tunjukan pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Form Menu Utama

Pada  form menu utama terdapat beberpa pilihan menu, antara lain :

1.  Menu LHKS

2.  Menu Tabel data kalibrasi

3.  Menu perhitungan ketidakpastian

4.  Menu melihat sertifikat kalibrasi yang ada

5.  Menu administrator

Dalam menu administrator ini, terdapat sub menu data petugas dan sub menu add user untuk menambahkan pengguna baru pada aplikasi  ini.  Button  exit  berguna  untuk keluar dai aplikasi ini.

3.1.3   Form LHKS

Pada form LHKS, petugas memasukan data awal informasi   terkait   kalibrasi   yang   dilakukan. Setiap kolom harus di isi dengan benar dan tidak

boleh dibiarkan kosong. Jika data kosong program tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya.

Form LHKS dapat dilihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4 Form LHKS

Pada LHKS ini data yang harus dimasukan oleh penggna adalah :

1. Jenis     Kalibrasi     :     kalibrasi     yang dilaksanakan apakah kalibrasi yang dilakukan di Lab atau di lapang.

2.  Nomor  Order  :  nomor  yang  didapat  dari

Petugas       pelayan       pelanggan       yang menunjukan nomor urutan alat yang akan

dikalibrasi tersebut ke Lab kalibrasi.

3. Nomor   kalibrasi   :   nomor   kalibrasi merupakan  nomor  yang  menjadi  nomor

sertifikat kalibrasi.

4.  Nama   Alat   :   Nama   alat   yang   akan dikalibrasi

5.  Pabrik Pembuat : Merek dagamg atau nama

pabrik yang mengekuarkan alat tersebut.

6.  Type dan Nomor Seri : Type atau nomorser alat sebagai identitas alat dari pabriknya.

7.  Lain-lain   :   kolom   tambahan   jika   ada

informasi lain yang ingin dimasukan.

8.  Nama Pemilik : nama dari si pemilik alat yang akan dikalibrasi. Bisa nama orang/pribadi atau nama perusahaan.

9.  Alamat Pemilik : alamat dari si pemilik alat yang akan dikalibrasi. Bisa alamat pribadi

atau perusahaan.

10.Nama  Standart : nama  alat standart  yang digunakan untuk melakukan kalibrasi.

11.Keterlusuran : dimana tempat alat standart

terakhir dikalibrasi.

12.Parameter Kalibrasi :  Range   pengukuran alat standart

13.Tanggal : tanggal pelaksaana kalibrasi.

14.Tempat : Tempat kalibrasi dilaksanakan.

15.Suhu Ruangan : Suhu yang terjadi diruang tempat kalibrasi dilaksanakan.

16.Kelembaban Ruangan : Kelembaban yang

terjadi       diruang       tempat       kalibrasi dilaksanakan.

17.Metoda  Kalibrasi  :  di  isi  tentang  metoda

yang     digunakan     dalam     pelaksanaan kalibrasi.

3.1.4    Form Tabel Data Kalibrasi

Pada  form  tabel  data  kalibrasi  seperti  pada

Gambr 3.5,  nilai hasil kalibrasi dimasukan dan kemudian di olah menjadi nilai-nilai yang di inginkan.

Gambar 3.5 Form Tabel Data Kalibrasi

3.1.5 Form Data Petugas

Form petugas  berguna  untuk  mengelolah  data

petugas kalibrasi yang nantinya mengoperasikan aplikasi ini. Tampilan formpetugas dapat dilihat

pada Gambar 3.6.

Gambar 4.6 Form Data Petugas

3.1.6  Form Perhitungan Ketidakpastian

Form perhitungan ketidakpastian tidak didisain untuk melakukan input data, form perhitungan

ketidakpastian yang ditunjukan pada Gambar 3.7 hanya akan meanpilkan hasil perhitungan ketidakpastian.

Gambar 3.7 Form Perhitungan

Ketidakpastian

3.2  Koneksi Basis Data

Koneksi basis data ini merupakan source code

yang digunakan untuk menghubungkan program dengan  basis  data  yang  telah  dibuat.  Adapun

source  code  koneksi  basis  data  dapat  dilihat

pada Gambar 3.8.

Imports MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection Imports MySql.Data.MySqlClient

Module Koneksi

Public conn As New

MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection

Public rd As

MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader

Public com As

MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand

Public Sub koneksi()

conn.Close()

Dim mystring As String = "server='localhost';user='root';pwd='';data base='dbloginprogram';"

Try

conn.ConnectionString = mystring conn.Open()

Catch ex As Exception MsgBox(ex.Message) End

End Try

End Sub

End Module

Gambar 3.8 Script Koneksi Visual Basic dan

MySQL

Script diatas digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel dan string yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database MySQL.

4.3  Tampilan Sertifikat Kalibrasi

Gambar  3.9  merupakan  desain  sertifikat kalibrasi pada Crystal Report. Pada visual basic

dibuat 1(satu) module khusus untuk memanggil form Sertifikat Kalibrasi.

Gambar 3.9 Desain Sertifikat Kalibrasi pada

Crystal Report

Source code untuk memanggil laporan sertifikat kalibrasi ini dapat dilihat pada gambar

3.10 dibawah ini :

Private  Sub  Cetak_Click(ByVal  sender  As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Cetak.Click

cryRpt.Load (“Sertifikat.rpt”)

call setting_laporan() CRV.ReportSource = cryRpt CRV.RefreshReport()

-   Ditambahkan  validasi  pada  setiap  textbox

agar tidak salah dalam memasukan angka.

-	Software        yang        digunakan        untuk pengembangan software aplikasi, software basis   data   yang   management   memorinya lebih bagus, agar mengurangi space yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BMKG, 2009, Undang-Undang Tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Indonesia, Undang-Undang Replubik Indonesia Nomor 31 tahun 2009

BMKG,2012, Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika , Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2012

ISO, 2008, Organization for Standardization (ISO) / International Electrotenic Comiton (IEC) Guide 17025 : 2005

Mansur,  Ahmad,  2013,  Pedoman  Evaluasidan

Pelaporan                        Ketidakpastian

Pengujian/Kalibrasi,       Balai       Besar

End Sub

Gambar 3.10 Script Koneksi Visual Basic dan

Crystal Report

4.  KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah   melalui   tahapan  perancangan dan   pembuatan   software aplikasi, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

-	Software aplikasi telah berhasil dibuat untuk digunakan   oleh   petugas   kalibrasi   dalam

penyajian      Sertifikat      Kalibrasi      selain menggunakan microsoft excel.

-	Software  aplikasi  ini  mampu  menyimpan database   sertifikat   kalibrasi   yang   telah dibuat.

-	Validasi   input    data   aplikasi   ini   dapat mengurangi    error    pada    saat    aplikasi

dijalankan.

Adapun saran yang diberikan untuk pengembangan software aplikasi Perhitungan ini adalah sebagai berikut :

Industri Agro, Bogor

Raditya,  Herry,  2014,  Visual  Basic  Database, PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Rusmawan,      Uus,   2014,   Koleksi   Program

VB.NET untuk Tugas Akhir dan Skripsi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

WMO, 2010, Guide To Meteorological Instrumentsand Methodsof Observation, Switzerland, World Meteorological Organization (WMO) No. 08